PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

ARTESAPAN

Actualizado por profesionales en Ingeniería Agroindustrial

Claudia Ximena. Sandoval TP. No. 19261144785

Diana Alexandra Arce Yanza TP. No.  19261113779

En cumplimiento de la resolución 2674 de 2013

Ministerio de Salud y Protección Social.

Contenido

INTRODUCCIÓN	3

1.	OBJETIVOS	3

1.4	1.1 General	3

1.5	1.2 Específicos	3

2.	ALCANCE	4

3.	RESPONSABLES	4

4.	DEFINICIONES	4

5.	CODIFICACIÓN	5

6.	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	6

6.1 Importancia de los procedimientos de limpieza y desinfección	6

6.2 Método de limpieza y desinfección pertinente al establecimiento	7

6.3 Elementos y productos de limpieza y desinfección (L y D)	8

6.4 Uso y dosificación de sustancias de L y D	12

6.5 Factores que interfieren en el uso	13

7.	ÁREAS A LIMPIAR Y DESINFECTAR EN EL ESTABLECIMIENTO ARTESAPAN	15

8.	PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	20

9.	FRECUENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE L Y D DE LAS ZONAS DEL ESTABLECIMIENTO	1

10. RECOMENDACIONES EN CASO DE INTOXICACIÓN HUMANA CON SUSTANCIAS QUÍMICAS 	2

10.	RECOMENDACIONES PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS POR CONTACTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	3

11.	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	4

11.1	Formato para el control de procedimiento de limpieza y desinfección	4

# INTRODUCCIÓN

ArtesaPan, es un establecimiento de productos de panificación que funciona en la ciudad de Popayán y dada la naturaleza de su objeto, se hace necesario el documento Programa de Limpieza y Desinfección como parte del Plan de Saneamiento Básico exigido por la Resolución 2674 de 2013, normatividad que rige en Colombia la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura. Los objetivos y procedimientos de este programa se han pensado con el fin de fortalecer las prácticas de inocuidad empleadas en la elaboración de toda la gama de productos ofertados por el establecimiento. De esta forma, se disminuyen los riesgos de contaminación asociados a sus preparaciones, con lo cual se previenen enfermedades de transmisión alimentaria y se da cumplimiento a los lineamientos propuestos en dicha resolución.

Este documento presenta en detalle los métodos de higienización, agentes y sustancias utilizadas, tiempos de contacto, implementos requeridos para efectuar las operaciones y periodicidad de su ejecución; en consecuencia, se satisfacen los requerimientos higiénico sanitarios particulares de cada proceso que se realiza en el establecimiento.

OBJETIVOS

### 1.1 General

Prevenir los riesgos asociados a la producción de alimentos fabricados por ArtesaPan, mediante la implementación de los procedimientos de limpieza y desinfección de las instalaciones físicas, superficies, equipos, utensilios y personal manipulador, con el propósito de optimizar las condiciones higiénico-sanitarias que contribuyen a la inocuidad de los alimentos, según lineamientos estipulados en la resolución 2674 de 2013.

### 1.2 Específicos

Establecer los procedimientos de limpieza y desinfección a implementar, con el fin de garantizar que los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a su producción.

Especificar los tipos y cantidades de soluciones de sanitización a utilizar en las diferentes superficies, con el propósito de lograr el nivel de higienización adecuado.

Implementar registros de control y verificación que permitan un seguimiento efectivo del programa de limpieza y desinfección.

ALCANCE

Este programa de limpieza y desinfección se aplica a instalaciones (recepción, cocina, procesamiento panificación, procesamiento carnes, almacenamiento, empacado, vestier, alimentación del personal, servicios generales y servicios sanitarios), equipos, utensilios, y personal manipulador del establecimiento ArtesaPan, que entran en contacto directo con el alimento, en las diferentes etapas de su cadena de producción.

RESPONSABLES

Las actividades correspondientes a la implementación del plan de limpieza y desinfección serán responsabilidad tanto de los administradores del establecimiento, como de sus colaboradores. A continuación, se detallan los roles de cada uno:

| Responsable | Actividad |
| --- | --- |
| Dueño o administrador | Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades descritas en este documento. |
| Responsable de turno | Exigir y verificar el cumplimiento de los protocolos de limpieza y desinfección |
| Colaboradores | Ejecutar las actividades de limpieza y desinfección teniendo en cuenta la frecuencia, las dosificaciones de las soluciones de sanitización, el procedimiento a seguir y los registros a diligenciar establecidos en los protocolos de higienización. |

DEFINICIONES

Desinfección - descontaminación:  Es el tratamiento fisicoquímico o biológico aplicado a las superficies limpias en contacto con el alimento con el fin de destruir las células vegetativas de los microorganismos que pueden ocasionar riesgos para la salud pública y reducir sustancialmente el número de otros microorganismos indeseables, sin que dicho tratamiento afecte adversamente la calidad e inocuidad del alimento.

Detergente: Sustancia química que se utiliza para eliminar la suciedad y la grasa de una superficie antes de desinfectar.

Desinfectante: Agente químico que destruye microorganismos en crecimiento, pero no necesariamente sus formas resistentes bacterianas como esporas, excepto cuando el uso indicado es contra ellas.

Esterilización: Destrucción de todos los microorganismos y sus formas vegetativas por medios físicos o químicos.

Higiene de los Alimentos: Todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en cualquier etapa de su manejo.

Inocuidad de los alimentos: Es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y consuman de acuerdo con el uso al que se destina.

Limpieza: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos u otras materias extrañas o indeseables.

Peligro: Agente físico, químico o biológico presente en el alimento o bien la condición en que este se halle, siempre que represente o pueda causar un efecto adverso para la salud.

CODIFICACIÓN

A cada uno de los procedimientos que conforman el programa de limpieza y desinfección se le asigna un código alfanumérico de identificación, con la siguiente estructura:

| Estructura | Significado |
| --- | --- |
| POE-LYD | Procedimiento Operativo Estándar de Limpieza y desinfección |
| RPOE-LYD | Registro de Procedimiento Operativo Estándar de Limpieza y desinfección |

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

### 6.1 Importancia de los procedimientos de limpieza y desinfección

La inocuidad alimentaria es un tema de salud pública y de interés para todos; por lo tanto se hace necesario que los establecimientos de manejo alimentario velen por el mantenimiento de prácticas de higiene seguras como la implementación de los planes de saneamiento, entre los cuales se encuentra el programa de limpieza y desinfección.

La importancia de las prácticas de limpieza y desinfección (L y D) en la producción de alimentos radica en la prevención de contaminantes que pueden desencadenar enfermedades, algunas de estas incluso provocar la muerte, por lo tanto, el principal objetivo es llevar a cabo una correcta praxis, con el fin de mantener unas buenas condiciones higiénico-sanitarias y asegurar que todos los productos elaborados y manipulados estén exentos de peligro alguno para el consumidor.

Estos procedimientos deben estar diseñados acorde a los procesos del establecimiento y deben ser divulgados a todos los colaboradores quienes serán los responsables de la ejecución y cumplimiento del programa. El éxito en su implementación dependerá de la vigilancia constante y eficaz, y del compromiso de la administración del establecimiento y de sus colaboradores.

### 6.2 Método de limpieza y desinfección pertinente al establecimiento

A continuación, se describe el método general de limpieza y desinfección a implementar:

En primer lugar, se debe realizar la limpieza en seco de pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios y vajillas, que consiste en retirar las partículas de alimento y suciedad de las superficies haciendo uso de escobas, cepillos o esponjas según el caso.

Posteriormente tendrá lugar el enjuague previo, en el que se utiliza agua para remover pequeñas partículas que no fueron retiradas en la etapa de limpieza en seco. Adicionalmente se preparan (humedece) las superficies para la aplicación del detergente.  Los detergentes ayudan a soltar la suciedad y las películas bacterianas, y las mantienen en solución o suspensión. El tipo de detergente a utilizar depende de la mugre a remover y de la superficie a limpiar, y en algunos casos se hace necesaria su dilución.

Finalizada la aplicación del detergente se continúa con el fregado ayudándose de esponjas, cepillos o escobas, según la superficie.

Durante el enjuague posterior, se utiliza agua para retirar el producto de limpieza y soltar la suciedad de las superficies de contacto. Este proceso prepara las superficies limpias para la desinfección. Todo producto de limpieza deberá retirarse completamente para que el agente desinfectante sea eficaz.

Una vez limpias, las superficies de contacto con alimentos deben ser desinfectadas para eliminar, o por lo menos disminuir a un nivel seguro, las bacterias patógenas.

Finalmente al llevar a cabo la etapa de desinfección, es necesario tener en cuenta el tipo de superficie para definir la concentración de la solución desinfectante. Esta solución debe utilizarse de forma inmediata a su preparación y el tiempo de retención, así como su enjuague, dependerá de la superficie de contacto.

### 6.3 Elementos y productos de limpieza y desinfección (L y D)

Con el propósito de realizar los procedimientos de L y D de forma segura, es importante tener implementos de aseo diferentes para las áreas de mayor contaminación como servicios sanitarios y zonas de consumo.

Estos implementos deben ser higienizados diariamente y ubicarse en un espacio específico separado de la zona de preparación de alimentos.

A continuación, se presentan los elementos y productos de limpieza y desinfección utilizados para lograr un procedimiento adecuado:

#### 6.3.1 Elementos:

- Cepillo plástico

- Toallas desechables

- Baldes

- Escoba

- Recogedor

- Trapero

- Esponjas

- Atomizador

- Bolsas de aseo

- Protección personal (monogafas, guantes, delantal y tapabocas)

#### 6.3.2 Productos

| Producto | Características | Precauciones |
| --- | --- | --- |
| Jabón líquido antibacterial para manos | Es un jabón líquido formulado especialmente con agentes humectantes y un pH balanceado que protegen la piel sin resecarla. Previene irritaciones y mantiene la piel fresca. Sus componentes son todos biodegradables y protegen el medio ambiente en forma natural. Jabón antibacterial con activos antimicrobiales desarrollado para la limpieza y desinfección de las manos y antebrazos en áreas donde se requiera tales como industrias, colegios, restaurantes, hospitales y demás instituciones. | Producto no clasificado como peligroso. Contacto con los ojos: Puede causar irritación leve, enrojecimiento y lagrimeo excesivo. Contacto con la piel: Puede presentar algún tipo de dermatitis ligera, si existe alguna reacción a sus componentes, esta reacción desaparece sin atención médica. Ingestión: En pequeñas cantidades puede causar dolor estomacal y vómito, en cantidades mayores puede llegar a ser tóxico. |
| Gel antibacterial | Gel antibacterial con activos antimicrobiales diseñado para la desinfección de las manos y antebrazos, con agentes humectantes brindan suavidad y dejan la piel con una agradable sensación de limpieza. Contiene el 60% v/v de alcohol y está especialmente formulado para eliminar un amplio espectro de bacterias sin necesidad de enjuague. Su uso está avalado en consultorios médicos y odontológicos, industrias, colegios, restaurantes, sector hospitalario, industria de alimentos y demás instituciones. | Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando. Si persiste la irritación ocular consultar a un médico. |
| Producto | Características | Precauciones |
| Jabón líquido Multiusos | Sus ingredientes son agua, tensoactivo aniónico, tensoactivo no iónico, solubilizante, control del ph, estabilizador de espuma, perfume, conservador, filtro UV y agente microbicida. Elimina grasa. No toxico, no peligroso. Excelentes propiedades detergentes (dispersante y humectante). Elimina ácidos grasos y suciedad inorgánica. | Al contacto con ojos, lave con abundante agua. En caso de ingesta beber abundante agua y acudir inmediatamente al médico. Mantenga fuera del alcance de los niños. No mezclar con otros productos |
| Detergente industrial | Detergente líquido industrial de color amarillo con pH de 6,5 – 8,0 diseñado para áreas de trabajo pesado en la limpieza de cualquier superficie. Listo para usarse en la limpieza de maquinaria, equipos, utensilios y áreas de procesamiento de productos alimenticios. | Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua fría, durante 15 minutos. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, lavar la boca con abundante agua y no provocar vómito. |
| Desengrasante | LK-MAX es un poderoso detergente alcalino diseñado para eliminar los residuos de suciedades orgánicas quemadas e incrustadas derivadas de grasas, humos y carbón en hornos de cocimiento. LK-MAX mantiene una mezcla de elementos alcalinos cáusticos con aditivos autoespumantes y atenuantes de corrosividad de origen grado alimenticio, que le confieren un excelente poder espumante, además de garantizar la ausencia de elementos residuales nocivos para la salud tales como plomo, fierro, mercurio y aluminio. LK-MAX contiene agentes enjuagantes que facilitan su uso. Su fórmula mejorada garantiza la calidad y cantidad de espuma al seraplicada con nuestro sistema CCS. | Contacto con los Ojos: Ligeramente irritante. No produce quemaduras. Contacto con la Piel: Ligeramente irritante. El contacto prolongado con el producto puede producir dermatitis. Ingestión: Puede producir nauseas, vómito y dolor abdominal; irritación moderada en el tracto gastrointestinal. Inhalación: Los vapores del producto no producen ningún efecto para la salud. |
| Producto | Características | Precauciones |
| Desinfectante - dosis de choque | Amonio cuaternario Líquido translúcido de olor característico, con ph de 7 a 8, formulado con amonios cuaternarios de 5˚ generación, con acción biocida superior y alto espectro de microorganismos como bacterias gram positivas y gram negativas, hongos y Levaduras. Brinda una potente acción germicida aún en aguas duras y en cargas orgánicas. Su componente activo es amigable con el medio ambiente. | Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. No mezclar con otros productos. Se recomienda el uso de protección ocular y guantes de caucho para su manipulación. |
| Desinfectante - dosis de choque | Producto obtenido a partir del hidróxido de sodio (NaOH) en solución acuosa mediante absorción del cloro gaseoso (Cl2), principio activo: hipoclorito de sodio al 5,25%. Solución acuosa ligeramente amarilla y olor característico. Con propiedades desinfectantes, desodorizantes y blanqueadoras. No biodegradable. | El hipoclorito de sodio es altamente corrosivo, su inhalación o ingestión puede provocar desde leves irritaciones cutáneas hasta edemas pulmonares, perforaciones de esófago y estómago. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua. Mantener el producto alejado de los niños. Manipular con guantes de caucho. No devolver sobrantes al envase original y No mezclar con otros productos. |

### Uso y dosificación de sustancias de L y D

| Producto | Superficie | Dosificación | Forma de uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Jabón líquido antibacterial | Limpieza de manos. | Aplicar una cantidad suficiente para cubrir completamente las manos. No requiere dilución. | Aplicar el producto directamente sobre las manos y enjuagar. |
| Producto | Superficie | Dosificación | Forma de uso |
| Jabón líquido multiusos | Limpieza de vajillas | Aplicar generosamente según la superficie. No requiere dilución. | Aplicar el producto directamente sobre la esponja, restregar y enjuagar hasta retirarlo completamente. |
| Detergente industrial | Limpieza de equipos, pisos, paredes e instalaciones en general | Preparar una solución con 30 a 50 ml de detergente por cada litro de agua. | Aplicar la solución sobre la superficie, restregar y enjuagar hasta retirarla completamente |
| Desengrasante | Limpieza de estufa, hornos y campanas. | Aplicar suficiente cantidad según la superficie. No requiere dilución. | Aplicar el producto directamente sobre la superficie, dejar actuar por 5 minutos y limpiar con un paño suave. |
| Gel antibacterial | Desinfección de manos | Aplicar una cantidad de producto suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. No requiere dilución | Aplicar el producto directamente sobre las manos, frotar hasta su total evaporación. No necesita enjuague. |
| Hipoclorito de sodio al 5,25% | Desinfección de huevos, frutas, verduras, utensilios, equipos, mesas de trabajo y consumo, baños, pisos, paredes, canecas, canastillas, implementos de aseo, | Para frutas, verduras, huevos y equipos, mesas de trabajo, de consumo y estantería, preparar la solución con 1 ml por cada litro de agua. Para recipientes plásticos, canastillas y utensilios, preparar la solución con 2 ml por cada litro de agua. Pisos, paredes, baños, traperos, implementos de aseo, canecas, preparar la solución con 6 ml por cada litro de agua. | Aplicar la solución sobre la superficie limpia, dejar actuar por 5 minutos y enjuagar para el caso específico de alimentos, equipos, utensilios y mesas de trabajo. |
| Producto | Superficie | Dosificación | Forma de uso |
| Amonio cuaternario 5° generación | Desinfección en superficies duras no porosas y ambientes de la industria de alimentos, restaurantes, servicios de alimentación, hospitales, colegios, consultorios, veterinarias, instituciones en general. | Preparar la solución con 5 ml por cada litro de agua. | Aplicar la solución a la superficie por inmersión, aspersión o manualmente asegurando un contacto completo con la solución. Dejar actuar 10 minutos y enjuagar. |

### Factores que interfieren en el uso

La actividad de los agentes microbicidas depende de ciertos factores, algunos de los cuales están relacionados con las características de los microorganismos, otros a las características químicas del agente desinfectante y a las características ambientales. A continuación, se mencionan los más importantes:

Tiempo de contacto. La muerte no es instantánea en ningún microorganismo por lo que se hace necesario retener la solución desinfectante sobre la superficie por un determinado tiempo.

Concentración. Las concentraciones de la solución desinfectante varían según el tipo de superficie a desinfectar con el fin de evitar un riesgo biológico y químico. Por esta razón, es importante dosificar dichas soluciones según lo estipulado en este programa.

Temperatura. Aumenta la velocidad de muerte al incrementar la misma. Varía según cada producto y materia presente en la superficie a tratar. No es recomendable trabajar con calor para sustancias cloradas.

Estabilidad. Luego de preparar la solución, esta sufre diferentes alteraciones, por lo tanto, se recomienda utilizar soluciones recién preparadas ya que las mismas se pueden contaminar o perder sus propiedades. Los envases contenedores del producto deben permanecer tapados después de cada uso.

Influencia de sustancias orgánicas como comida, grasas, sangre, orina, entre otras, La presencia de estas sustancias interfiere negativamente en el proceso, protegiendo a los microorganismos que forman barreras, impidiendo el contacto con el desinfectante.

6.6 Recomendaciones generales para los procedimientos de limpieza y desinfección

Durante los procedimientos de limpieza y desinfección, ya sea de superficies, instalaciones, utensilios o cualquier otro elemento, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Utilizar, en todo momento, la indumentaria apropiada para las operaciones de limpieza y desinfección (monogafas, guantes, delantal y tapabocas)

Siempre se debe efectuar primero la limpieza y posteriormente la desinfección, asimismo, Iniciar s la limpieza de la instalación por las áreas altas (techo) luego bajar por las paredes hasta terminar en el piso y los sifones.

No mezclar las soluciones detergentes con las desinfectantes (hipoclorito o cualquiera que se utilice), ya que la mezcla puede ocasionar una reacción y liberar gases que irritan las mucosas, por esto los productos deben ser disueltos en agua según las especificaciones de la casa fabricante.

Los productos de limpieza y desinfección deben almacenarse en lugares separados de las áreas de preparación y almacenamiento de alimentos.

Los implementos de aseo deben estar rotulados de manera que se puedan identificar fácilmente- Esto con el objetivo de impedir la contaminación cruzada entre áreas. Ej.: escoba baño, escoba cocina o trapero baño, trapero cocina.

Para llevar a cabo la higienización correcta de los equipos es necesario desarmarlos cuando su diseño lo permita.

Se recomienda el uso de guantes negros para la disposición final de las bolsas de basura y la higienización inmediata de los cestos tras el vertimiento.

Se debe verificar la limpieza y orden de las zonas aledañas y alrededores del establecimiento.

Para la limpieza y desinfección de baños, se recomienda el uso de indumentaria exclusiva para este fin, así como implementos de aseo diferentes a los del resto de las áreas del establecimiento.

ÁREAS A LIMPIAR Y DESINFECTAR EN EL ESTABLECIMIENTO ARTESAPAN

Como se indica en el siguiente plano, ArtesaPan, cuenta con nueve áreas, distribuidas en dos plantas  físicas, las cuales se encuentran dispuestas de forma que se evita la contaminación cruzada:

Primer piso:

- Recepción: Zona de servicio al cliente (pedidos y cancelación de productos)

- Vitrina: Zona de exposición de los productos

- Baños: Zona de servicio sanitario

- Cocina: Zona de preparación de alimentos de consumo inmediato

- Atención al cliente: zona para el consumo de alimentos

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

Segundo piso:

- Área de almacenamiento: Zona de almacenamiento de insumos

- Área de proceso de panificación: Zona de elaboración de los productos de panadería

- Área de empacado: Zona de empaque y almacenamiento de producto terminado

- Área de alimentación del personal

- Área de elaboración con cárnicos

- Vestier

- Oficina

- Cuarto de aseo: Zona de implementos de aseo, punto ecológico y lavado

- Baño: Zona de servicio sanitario para el personal

En todas las áreas se implementa el procedimiento de limpieza y desinfección de manos PS-LYD01, además de los que se indican a continuación:

| AREA | SUPERFICIES | PROCEDIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| Atención al cliente | Mesas de consumo | POE-LYD 02 Procedimiento de limpieza y desinfección de mesas de trabajo, de consumo, sillas, estantería y estructura móvil del horno y cámara de fermentación |
|  | Pisos | POE-LYD 014 Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies (paredes, pisos, techos, puertas, extractores, persianas y ventanales) |
| Recepción | Mesas de trabajo y estantería | POE-LYD 02 Procedimiento de limpieza y desinfección de mesas de trabajo, de consumo, sillas, estantería y estructura móvil del horno, y cámara de fermentación |
|  | Maquina de café |  |
| Baño | Baño | POE-LYD 015 Procedimiento de limpieza y desinfección de baños. |
|  | Pisos, paredes, techos, puertas y ventanas | POE-LYD 014 Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies (paredes, pisos, techos, puertas, extractores, persianas y ventanales) |
| Cocina | Estufa y campana extractora | POE-LYD 06 Procedimiento de limpieza y desinfección equipos (estufa y campana extractora) |
|  | Licuadora | POE-LYD 04 Procedimiento de limpieza y desinfección de equipos desmontables (batidora, mezcladora y licuadora) |
|  | Mesas de trabajo y estantería | POE-LYD 02 Procedimiento de limpieza y desinfección de mesas de trabajo, de consumo, sillas, estantería y estructura móvil del horno, y cámara de fermentación |
|  | Utensilios | POE-LYD 03 Procedimiento de limpieza y desinfección de utensilios, recipientes plásticos y canastillas |
|  | Pisos, paredes, techos y puertas | POE-LYD 014 Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies (paredes, pisos, techos, puertas, extractores, persianas y ventanales) |
| Vestier | Vestier | PS-LYD 016 Procedimiento de limpieza y desinfección de vestier |
|  | Pisos, paredes, techos y puertas | POE-LYD 014 Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies (paredes, pisos, techos, puertas, extractores, persianas y ventanales) |
|  | Lavamanos | POE-LYD 015 Procedimiento de limpieza y desinfección de baños. |
| Proceso panificación | Mesas de trabajo y estantería | POE-LYD 02 Procedimiento de limpieza y desinfección de mesas de trabajo, de consumo, sillas, estantería y estructura móvil del horno, y cámara de fermentación |
|  | Estufa | POE-LYD 06 Procedimiento de limpieza y desinfección equipos (estufa y campana extractora) |
|  | Horno industrial | POE-LYD 07 Procedimiento de limpieza y desinfección de equipos (horno industrial) |
|  | Batidora, Mezcladora y Licuadora | POE-LYD 04 Procedimiento de limpieza y desinfección de equipos desmontables (batidora, mezcladora y licuadora) |
|  | Estantería y cámara de fermentación | POE-LYD 02 Procedimiento de limpieza y desinfección de mesas de trabajo, de consumo, sillas, estantería y estructura móvil del horno, y cámara de fermentación |
|  | Divisora boleadora | POE-LYD 09 Procedimiento de limpieza y desinfección de equipos (divisora boleadora) |
|  | Paredes, pisos, techos, puertas, extractores, persianas y ventanales | POE-LYD 014 Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies (paredes, pisos, techos, puertas, extractores, persianas y ventanales) |
| Proceso con cárnicos | Utensilios, recipientes plásticos y canastillas | POE-LYD 03 Procedimiento de limpieza y desinfección de utensilios, recipientes plásticos y canastillas |
|  | Refrigerador | POE-LYD 05 Procedimiento de limpieza y desinfección de equipos de frío (refrigerador y congelador) |
|  | Báscula | POE-LYD 13 Procedimiento de limpieza y desinfección de básculas y grameras |
|  | Licuadora | POE-LYD 04 Procedimiento de limpieza y desinfección de equipos desmontables (batidora, mezcladora y licuadora) |
|  | Tajadora |  |
|  | Empacadora al vacío |  |
|  | Estufa y extractor | POE-LYD 06 Procedimiento de limpieza y desinfección equipos (estufa y campana extractora) |
|  | Mesa y mesa de lavado | POE-LYD 02 Procedimiento de limpieza y desinfección de mesas de trabajo, de consumo, sillas, estantería y estructura móvil del horno, y cámara de fermentación |
|  | Paredes, pisos, techos, puertas, extractores | POE-LYD 014 Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies (paredes, pisos, techos, puertas, extractores, persianas y ventanales) |
| Aseo | Pisos, paredes, techos, puertas y ventanas | POE-LYD 014 Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies (paredes, pisos, techos, puertas, extractores, persianas y ventanales) |
|  | Implementos de aseo | POE-LYD 015 Procedimiento de limpieza y desinfección de implementos de aseo. |
| Empacado | Refrigerador | POE-LYD 05 Procedimiento de limpieza y desinfección de equipos de frío (refrigerador y congelador) |
|  | Laminadora | POE-LYD 08 Procedimiento de limpieza y desinfección de equipos (laminadora) |
|  | Congeladores | POE-LYD 05 Procedimiento de limpieza y desinfección de equipos de frío (refrigerador y congelador) |
|  | Mesas de trabajo y estantería | POE-LYD 02 Procedimiento de limpieza y desinfección de mesas de trabajo, de consumo, sillas, estantería y estructura móvil del horno, y cámara de fermentación |
|  | Utensilios | POE-LYD 03 Procedimiento de limpieza y desinfección de utensilios, recipientes plásticos y canastillas |
|  | Paredes, pisos, techos, puertas, extractores y ventanales | POE-LYD 014 Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies (paredes, pisos, techos, puertas, extractores, persianas y ventanales) |
| Almacenamiento | Estantería | POE-LYD 02 Procedimiento de limpieza y desinfección de mesas de trabajo, de consumo, sillas, estantería y estructura móvil del horno, y cámara de fermentación |
|  | Paredes, pisos, techos, puertas, extractores, persianas y ventanales | POE-LYD 014 Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies (paredes, pisos, techos, puertas, extractores, persianas y ventanales) |

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

|  | #### PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN #### DE MANOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emisión: 30-01-2021 |  | Código: POE-LYD 01 Versión: 1 |  |  |
| OBJETIVO Eliminar la mugre y población microbiana presente en las manos, para evitar la contaminación de alimentos y la transmisión de enfermedades. |  |  |  |  |  |
| FRECUENCIA Tantas veces como sea necesario: - Antes de empezar a trabajar y tocar cualquier alimento. - Después de hacer un descanso o ausentarse de las labores. - Tras ir al baño. - Al manipular distintos alimentos, especialmente si unos están ya cocinados y otros crudos. - Al tener contacto con basura, residuos o desperdicios. - Después de comer, almorzar, fumar o atender el teléfono - Al toser, estornudar o después de tocarse la nariz o la boca. - Al manipular dinero. |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE Manipuladores de alimentos |  |  |  |  |  |
| IMPLEMENTOS Agua potable, dispensador de jabón líquido antibacterial y toallas de papel desechable. |  |  |  |  |  |
| Productos Químicos |  | Dosificación |  | Tiempo de acción |  |
| Jabón líquido antibacterial |  | Presionar la válvula del dispensador dos veces. |  | 20 a 30 segundos |  |
| Gel antibacterial |  | Presionar la válvula del dispensador una vez. |  | 15 a 30 segundos, hasta que el gel seque. No requiere enjuague |  |
| - ACCIONES PRELIMINARES - Uñas cortas, limpias y sin esmalte. - Retirar los objetos personales y joyas como anillos, pulseras o relojes. |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA - Humedecer las manos con agua potable. - Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir su superficie. - Frote las palmas de las manos entre sí. - Frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. - Frote las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. - Frote el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. - Frote con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. - Frote la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. - Enjuague las manos con suficiente agua. - Séquese las manos con una toalla de un solo uso. - Utilice la toalla para cerrar el grifo. |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN - Deposite en la palma de la mano una cantidad de gel desinfectante suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. - Frote las palmas de las manos entre sí, hasta evaporar el producto. - Deje secar. - No necesita enjuague. |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES Se recomienda lavar frecuentemente las manos y tantas veces como sea necesario. |  |  |  |  |  |

|  | #### PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MESAS DE TRABAJO, DE CONSUMO, SILLAS, ESTANTERÍA Y ESTRUCTURA MOVIL DEL HORNO Y CAMARA DE FERMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emisión: 30-01-2021 |  |  | Código: POE-LYD 02 Versión: 1 |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO Eliminar la mugre y población microbiana presente en las superficies de mesones, mesas, sillas, estantes y estructura móvil del horno y de la cámara de fermentación, mediante el procedimiento aquí descrito, para evitar la contaminación de los alimentos elaborados en el establecimiento ArtesaPan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FRECUENCIA Realizar el procedimiento de limpieza y desinfección de las mesas de trabajo, de consumo y sillas, diariamente, antes y después de su uso. Realizar el procedimiento de limpieza y desinfección de las estanterías, cada ocho días. Limpiar la estructura móvil de horno y cámara de fermentación después de cada uso. Realizar la limpieza y desinfección de las estructuras móviles del horno y de la cámara de fermentación cada ocho días. Para evitar la resistencia microbiológica, realizar dosis de choque* con hipoclorito de sodio una vez a la semana para las mesas de trabajo y de consumo; una vez al mes para estantería y para las estructuras móviles del horno y de la cámara de fermentación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE Manipuladores de alimentos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPLEMENTOS Agua potable, esponjas, cepillo, detergente líquido, desinfectante y toallas de papel absorbentes y reutilizables. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Productos Químicos |  |  | Dosificación |  | Tiempo de acción |  |  |  |  |
| Detergente industrial |  |  | Preparar la solución con 30 a 50 ml de detergente por cada litro de agua. |  | Tiempo necesario para remover la mugre completamente. |  |  |  |  |
| Amonio cuaternario de 5ª generación. |  |  | Preparar la solución con 5 ml del desinfectante por cada litro de agua. |  | Dejar actuar 10 minutos y enjuagar |  |  |  |  |
| *Hipoclorito de sodio al 5,25% |  |  | 50 ppm. Preparar la solución con 1 ml de hipoclorito de sodio por cada litro de agua |  | Dejar actuar 5 minutos y enjuagar |  |  |  |  |
| ACCIONES PRELIMINARES - Portar los elementos de protección personal (monogafas, guantes, tapabocas y delantal). - Preparar la solución detergente. - Retirar los elementos contenidos en la estantería, mesas de trabajo y de consumo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA - Retirar los residuos de mayor tamaño de toda la superficie. - Humedecer con ayuda de bomba aspersora. - Aplicar la solución detergente utilizando esponja o cepillo. - Restregar fuertemente para eliminar la mugre adherida a la superficie - Retirar el detergente por completo con un paño húmedo. - Secar con un paño limpio y seco. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN - Preparar la solución desinfectante. - Esparcir la solución uniformemente sobre toda la superficie con atomizador. - Dejar actuar la solución durante 5 minutos. - Enjuagar con agua potable. - Escurrir y secar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES - Se recomienda completar la actividad de limpieza y desinfección con el secado, para evitar la humedad residual que puede genera un riesgo biológico por la proliferación de microorganismos e infestación por plagas. - Diligenciar el formato de registro codificado como POE-LYD-R01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #### PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN #### DE UTENSILIOS, RECIPIENTES PLÁSTICOS Y CANASTILLAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emisión: 30-01-2021 |  | Código: POE-LYD03 Versión: 1 |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO Eliminar la mugre y población microbiana presente en recipientes plásticos, canastillas y utensilios (ollas y tapas, bases para picar, bandejas, vajillas, cubiertos, cernidores, cucharones y cuchillos), mediante el procedimiento aquí descrito, para evitar la contaminación de los alimentos elaborados en el establecimiento ArtesaPan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FRECUENCIA Antes y después de la producción diaria. Entre una manipulación y otra, especialmente al manipular materias primas crudas. Para evitar la resistencia microbiológica, realizar dosis de choque* con hipoclorito de sodio una vez por semana sobre todos los utensilios indicados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE Manipuladores de alimentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPLEMENTOS Agua potable, esponjas, cepillo, detergente líquido multiusos, desinfectante y toallas de papel absorbentes y reutilizables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Productos Químicos |  |  | Dosificación |  | Tiempo de acción |  |  |  |  |
| Jabón líquido multiusos |  |  | Presionar la válvula del dispensador dos veces. |  | Tiempo necesario para llevar a cabo el fregado de los utensilios y remover la mugre completamente. |  |  |  |  |
| *Hipoclorito de sodio al 5,25% |  |  | 100 ppm. (Preparar la solución desinfectante con 2 ml de hipoclorito de sodio por cada litro de agua) |  | Dejar actuar 5 minutos y enjuagar |  |  |  |  |
| Amonio cuaternario de 5ª generación |  |  | Preparar la solución con 5 ml del desinfectante por cada litro de agua. |  | Dejar actuar 10 minutos y enjuagar |  |  |  |  |
| ACCIONES PRELIMINARES - Portar los elementos de protección personal (monogafas, guantes, tapabocas y delantal). - Separar y organizar los utensilios sucios para evitar la contaminación del área de preparación. - Alistar el recipiente de recolección de residuos orgánicos para agilizar y facilitar su disposición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA - Retirar manualmente de la vajilla y demás utensilios, los residuos de polvo y alimentos. - Enjuagar con abundante agua para remover fácilmente los residuos sólidos restantes. - Enjabonar los utensilios; platos, vasos, cucharas, ollas etc., haciendo uso de una esponja o cepillo, según necesidad. - Enjuagar con abundante agua hasta que desaparezca la espuma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN - Preparar la solución desinfectante - Esparcir la solución uniformemente sobre toda la superficie con atomizador o por inmersión. - Dejar actuar la solución durante 5 minutos - Enjuagar con agua potable. - Escurrir y secar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES - Evitar la acumulación de loza sucia. - Cambiar con frecuencia las esponjas, según su deterioro. - Evitar acumulación de residuos de alimentos en el lavaplatos. - Hacer un correcto uso del agua, para evitar desperdicios. - Se recomienda completar la actividad de limpieza y desinfección con el secado, para evitar la humedad residual que puede genera un riesgo biológico por la proliferación de microorganismos e infestación por plagas. - Diligenciar el formato de registro codificado como POE-LYD-R01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | #### PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN #### DE EQUIPOS DESMONTABLES #### (BATIDORA, MEZCLADORA Y LICUADORA) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emisión: 30-01-2021 |  | Código: POE-LYD04 Versión: 1 |  |  |  |  |
| OBJETIVO Eliminar la mugre y población microbiana presente en los equipos, mediante el procedimiento aquí descrito, para evitar la contaminación de los alimentos elaborados en el establecimiento ArtesaPan. |  |  |  |  |  |  |  |
| FRECUENCIA Licuadora y batidora, antes y después del uso del equipo. Parte interna (bowl y aspas) de la mezcladora antes y después del uso del equipo. Parte externa de la mezcladora, semanalmente con un trapo húmedo y detergente industrial. Para evitar la resistencia microbiológica, realizar dosis de choque* con hipoclorito de sodio una vez cada quince días sobre los equipos. |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE Manipuladores de alimentos |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPLEMENTOS Agua potable, esponjas, cepillo, detergente industrial, desinfectante y toallas de papel absorbentes y reutilizables |  |  |  |  |  |  |  |
| Productos Químicos |  | Dosificación |  |  | Tiempo de acción |  |  |
| Detergente industrial |  | Preparar la solución detergente con 30 a 50 ml de detergente por cada litro de agua. |  |  | Tiempo necesario para llevar a cabo el fregado de la superficie y remover la mugre completamente. |  |  |
| *Hipoclorito de sodio al 5,25% |  | 100 ppm. (Preparar la solución con 2 ml de hipoclorito de sodio por cada litro de agua) |  |  | Dejar actuar 5 minutos y enjuagar |  |  |
| Amonio cuaternario de 5ª generación |  | Preparar la solución con 4 ml del desinfectante por cada litro de agua. |  |  | Dejar actuar 10 minutos y enjuagar |  |  |
| ACCIONES PRELIMINARES - Portar los elementos de protección personal (monogafas, guantes, tapabocas y delantal). - Preparar la solución detergente. - Verificar que los equipos se encuentres desconectados. |  |  |  | - Desarmar el equipo. - No utilizar esponjas abrasivas. - Utilizar únicamente detergente neutro. Preparar la solución detergente |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA - Retirar manualmente de los equipos, los residuos de alimentos. - Humedecer toda la superficie del equipo y sus partes. - Aplicar la solución detergente utilizando esponja o cepillo. - Restregar fuertemente para eliminar la mugre adherida a la superficie del equipo y sus partes. - Enjuagar hasta retirar completamente el detergente. |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN - Preparar la solución desinfectante - Esparcir la solución uniformemente sobre toda la superficie (equipo y sus partes) con atomizador o por inmersión. - Dejar actuar la solución durante 5 minutos - Enjuagar con agua potable. - Escurrir y secar. |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES - Para evitar que la mugre se adhiera a la superficie, los equipos deben higienizarse tan pronto haya finalizado su uso. - Los equipos en desuso deben ser retirados de la instalación para evitar el albergue de plagas. - Revisar el manual de funcionamiento de los equipos para un correcto desarmado. - Se recomienda realizar el mantenimiento preventivo de los equipos. - Portar los elementos de protección personal (monogafas, guantes, tapabocas y delantal). - Se recomienda completar la actividad de limpieza y desinfección con el secado, para evitar la humedad residual. - Diligenciar el formato de registro codificado como POE-LYD-R01. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | #### PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS DE FRÍO (REFRIGERADOR Y CONGELADOR) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emisión: 30-01-2021 |  | Código: POE-LYD05 Versión: 1 |  |  |
| OBJETIVO Eliminar la mugre y población microbiana presente en los equipos de frío, mediante el procedimiento aquí descrito, para evitar la contaminación de los alimentos elaborados en el establecimiento ArtesaPan. |  |  |  |  |  |
| FRECUENCIA El exterior de los equipos de frío se debe limpiar diariamente. El procedimiento de L y D completo se realizará cada quince días. Para evitar la resistencia microbiológica, realizar dosis de choque* con hipoclorito de sodio una vez cada dos meses sobre los equipos. |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE Manipuladores de alimentos |  |  |  |  |  |
| IMPLEMENTOS Agua potable, esponjas, cepillo, detergente industrial, desinfectante y toallas de papel absorbentes reutilizables |  |  |  |  |  |
| Productos Químicos |  | Dosificación |  | Tiempo de acción |  |
| Detergente industrial |  | Preparar la solución detergente con 30 a 50 ml de detergente por cada litro de agua. |  | Tiempo necesario para llevar a cabo el fregado de la superficie y remover la mugre completamente. |  |
| Amonio cuaternario de 5ª generación |  | Preparar la solución con 4 ml del desinfectante por cada litro de agua. |  | Dejar actuar 10 minutos y enjuagar |  |
| *Hipoclorito de sodio al 5,25% |  | 100 ppm. (Preparar la solución desinfectante con 2 ml de hipoclorito de sodio por cada litro de agua) |  | Dejar actuar 5 minutos y enjuagar |  |
| ACCIONES PRELIMINARES - Desconectar el equipo antes de realizar el procedimiento de L y D completo. - Retirar con cuidado toda la comida del congelador y depositarla en bolsas isotérmicas con hielo, en termos de icopor o en un lugar fresco para que guarden el frío el máximo tiempo posible y no se descongelen. - Retira con cuidado alimentos y bebidas de la nevera o del refrigerador panorámico y mantenerlos en un lugar fresco. - Retirar con cuidado los elementos de división del espacio del equipo (contenedores y rejillas). - Dejar la puerta del congelador abierta para facilitar la descongelación o presionar la opción de descongelado rápido, si el equipo lo permite. - Separar la nevera de la pared, para acceder a la parte trasera y así retirar el polvo con la ayuda de un paño seco. - Portar los elementos de protección personal (monogafas, guantes, tapabocas y delantal). - Preparar la solución detergente. |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Procedimiento de limpieza externa del equipo. - Humedecer la superficie del equipo con atomizador o bomba de aspersión. - Aplicar la solución detergente con la ayuda de una esponja suave en toda la superficie externa incluyendo las manijas de las puertas. - Retirar el detergente por completo con un paño húmedo. - Secar con un paño seco, limpio y suave (que no deje pelusa sobre la superficie) toda la superficie del equipo. Procedimiento de limpieza interna del equipo. - Una vez que el hielo esté derretido por completo retirar los residuos que se hayan quedado sueltos en el congelador al despegarse el hielo de las paredes. - Humedecer la superficie del equipo, contenedores y rejillas. - Aplicar la solución detergente. - Restregar todas las superficies del equipo, contenedores y rejillas - Usar un paño humedecido en agua para eliminar los restos de la solución detergente. - Enjuagar el paño varias veces hasta retirar por completo la solución detergente del equipo. |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN - Preparar la solución desinfectante - Esparcir la solución uniformemente sobre toda la superficie (equipo y sus partes) con atomizador. - Dejar actuar la solución durante 5 minutos - Retirar por completo la solución desinfectante con un paño húmedo. - Secar. |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES - Se recomienda que la limpieza del condensador de los equipos de frio sea realizada de forma periódica, por personal idóneo en el mantenimiento de equipos de frio. - Para prevenir accidentes o daños, durante la ejecución de la limpieza o desinfección tener en cuenta que los objetos húmedos se adhieren fácilmente a superficies extremadamente frías, por tanto, no tocar las superficies muy frías con paños, objetos o manos húmedas. - Sí se encuentra disponible, aplicar el procedimiento de limpieza y desinfección definido por el fabricante del equipo. - Diligenciar el formato de registro codificado como POE-LYD-R01. |  |  |  |  |  |

|  | #### PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN #### EQUIPOS (ESTUFA Y CAMPANA EXTRACTORA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emisión: 30-01-2021 |  | Código: POE-LYD06 Versión: 1 |  |  |  |
| OBJETIVO Eliminar la mugre y población microbiana presente en los equipos, mediante el procedimiento aquí descrito, para evitar la contaminación de los alimentos elaborados en el establecimiento ArtesaPan. |  |  |  |  |  |  |
| FRECUENCIA Realizar el procedimiento de limpieza después de cada uso del equipo y un proceso de higienización completo (limpieza y desinfección) cada ocho días. Para evitar la resistencia microbiológica, realizar dosis de choque* con hipoclorito de sodio una vez al mes sobre los equipos. |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE Manipuladores de alimentos |  |  |  |  |  |  |
| IMPLEMENTOS Agua potable, esponjas, cepillo, desengrasante, detergente líquido, desinfectante y toallas de papel absorbentes y reutilizables |  |  |  |  |  |  |
| Productos Químicos |  | Dosificación |  | Tiempo de acción |  |  |
| Desengrasante |  | Para la campana extractora, preparar 60 ml por cada litro agua. Para la estufa, preparar 40 ml por cada litro de agua. Aplicar generosamente. |  | Aplicar el producto directamente sobre la superficie, dejar actuar por 5 minutos. |  |  |
| Detergente industrial |  | Preparar la solución detergente con 30 a 50 ml de detergente por cada litro de agua. |  | Tiempo necesario para llevar a cabo el fregado de la superficie y remover la mugre completamente. |  |  |
| *Hipoclorito de sodio al 5,25% (dosis de choque) |  | 100 ppm. Preparar la solución desinfectante con 2 ml de hipoclorito de sodio por cada litro de agua |  | Dejar actuar 5 minutos y enjuagar |  |  |
| Amonio cuaternario de 5ª generación |  | Preparar la solución con 4 ml del desinfectante por cada litro de agua. |  | Dejar actuar 10 minutos y enjuagar |  |  |
| ACCIONES PRELIMINARES - Verificar que los equipos se encuentren desconectados. - Cerrar la llave de paso del gas. - Retirar las partes que son removibles del equipo. - Portar los elementos de protección personal (monogafas, guantes, tapabocas y delantal). - Preparar la solución detergente. |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA - Retire los residuos grandes de alimentos. - Aplicar el desengrasante y restregar hasta eliminar las capas gruesas de grasa que se pueden encontrar sobre la superficie del equipo. - Humedecer toda la superficie del equipo y sus partes. - Aplicar la solución detergente utilizando esponja o cepillo. - Restregar fuertemente para eliminar la mugre adherida a la superficie del equipo y sus partes. - Enjuagar hasta retirar completamente el detergente. |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN - Preparar la solución desinfectante - Esparcir la solución uniformemente sobre toda la superficie (equipo y sus partes) con atomizador. - Dejar actuar la solución durante 5 minutos - Enjuagar con agua potable. - Escurrir y secar. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES - Para evitar que la mugre se adhiera a la superficie, el equipo debe limpiarse tan pronto haya finalizado su uso. - Los equipos en desuso deben ser retirados de la instalación para evitar el albergue de plagas. - Revisar el manual de funcionamiento de los equipos para utilizarlos correctamente. - Se recomienda realizar el mantenimiento preventivo de los equipos. - Se recomienda completar la actividad de limpieza y desinfección con el secado, para evitar la humedad residual que puede genera un riesgo biológico por la proliferación de microorganismos e infestación por plagas. - Diligenciar el formato de registro codificado como PS-LYD-R01. |  |  |  |  |  |  |

|  | #### PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS (HORNO INDUSTRIAL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Emisión: 30-01-2021 | Código: POE-LYD07 Versión: 1 |  |
| OBJETIVO Eliminar la mugre y población microbiana presente en el equipo, mediante el procedimiento aquí descrito, para evitar la contaminación de los alimentos elaborados en el establecimiento ArtesaPan. |  |  |  |

| FRECUENCIA Diariamente - El procedimiento de limpieza del horno (parte externa e interna fija), se realizará antes de iniciar las actividades y al finalizarlas. - El procedimiento de limpieza y desinfección de las bandejas se realizará según lo especificado en el POE-LYD03 Procedimiento de limpieza y desinfección de utensilios, recipientes plásticos, bandejas y canastillas. Semanalmente - El procedimiento de limpieza y desinfección de la estructura móvil se realizará según lo especificado en el POE-LYD02 procedimiento de limpieza y desinfección de mesas de trabajo, de consumo, sillas, estantería y estructura móvil del horno y cámara de fermentación. Para evitar la resistencia microbiológica, realizar dosis de choque* con hipoclorito de sodio, una vez al mes parte externa y parte interna fija del horno. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPONSABLE Manipuladores de alimentos |  |  |  |  |
| IMPLEMENTOS Agua potable, esponjas, cepillo, desengrasante, detergente líquido, desinfectante, toallas de papel reutilizables. |  |  |  |  |
| Productos Químicos | Dosificación |  | Tiempo de acción |  |
| Desengrasante | Preparar 60 ml por cada litro agua. Aplicar generosamente. |  | Aplicar el producto sobre la superficie, dejar actuar por 5 minutos. |  |
| Detergente industrial | Preparar la solución con 30 a 50 ml de detergente por cada litro de agua. |  | Tiempo necesario para llevar a cabo el fregado de la superficie y remover la mugre completamente. |  |
| *Hipoclorito de sodio al 5,25% | 100 ppm. (Preparar la solución con 2 ml de hipoclorito por cada litro de agua) |  | Dejar actuar 5 minutos y enjuagar |  |
| Amonio cuaternario de 5ª generación | Preparar la solución con 4 ml de desinfectante por cada litro de agua. |  | Dejar actuar 10 minutos y enjuagar |  |
| ACCIONES PRELIMINARES - Verificar que el equipo se encuentre desconectado. - Cerrar la llave de paso del gas. - Abrir las cámaras del horno y retirar la estructura |  | - móvil y las bandejas e higienizarlas según POE- LYD02 y POE- LYD03 - Portar los elementos de protección personal (monogafas, guantes, tapabocas y delantal). - Preparar la solución detergente. |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA - Retire los residuos grandes de alimentos. - Aplicar el desengrasante y restregar hasta eliminar las capas gruesas de grasa que se pueden encontrar sobre la superficie a limpiar. - Humedecer toda la superficie del equipo y sus partes. - Aplicar la solución detergente utilizando esponja o cepillo. - Restregar fuertemente para eliminar la mugre adherida a la superficie del equipo y sus partes. - Enjuagar hasta retirar completamente el detergente. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN - Preparar la solución desinfectante - Esparcir la solución uniformemente sobre toda la superficie (equipo y sus partes) con atomizador. - Dejar actuar la solución durante 5 minutos - Enjuagar con agua potable. - Escurrir y secar. |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES - Para evitar que la mugre se adhiera a la superficie, el equipo debe limpiarse tan pronto haya finalizado su uso. - Los equipos en desuso deben ser retirados de la instalación para evitar el albergue de plagas. - Revisar el manual de funcionamiento de los equipos para utilizarlos correctamente. - Se recomienda realizar el mantenimiento preventivo de los equipos. - Se recomienda completar la actividad de limpieza y desinfección con el secado, para evitar la humedad residual. - Diligenciar el formato de registro codificado como PS-LYD-R01. |  |  |  |  |

|  | #### PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS (LAMINADORA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emisión: 30-01-2021 |  | Código: POE-LYD08 Versión: 1 |  |  |  |
| OBJETIVO Eliminar la mugre y población microbiana presente en el equipo, mediante el procedimiento aquí descrito, para evitar la contaminación de los alimentos elaborados en el establecimiento ArtesaPan. |  |  |  |  |  |  |
| FRECUENCIA Diariamente: Realizar una limpieza externa antes del funcionamiento del equipo. Después del uso del equipo, realizar una limpieza profunda según las indicaciones brindadas en el procedimiento de limpieza. Semanalmente: Eliminar el polvo de harina que queda cerca de las aperturas de aspiración del aire de enfriamiento en los motores. Realizar la desinfección una vez por semana, y para evitar la resistencia microbiológica, realizar dosis de choque* con hipoclorito de sodio, una vez al mes. |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE Manipuladores de alimentos |  |  |  |  |  |  |
| IMPLEMENTOS Agua potable, cepillo, desengrasante, espátula, detergente líquido, desinfectante y paños reutilizables. |  |  |  |  |  |  |
| Producto Químicos |  | Dosificación |  | Tiempo de acción |  |  |
| Desengrasante |  | Preparar 40 ml por cada litro agua. Aplicar generosamente. |  | Aplicar el producto directamente sobre la superficie, dejar actuar por 5 minutos. |  |  |
| Detergente industrial |  | Preparar la solución detergente con 30 a 50 ml de detergente por cada litro de agua. |  | Tiempo necesario para llevar a cabo el fregado de la superficie y remover la mugre completamente. |  |  |
| Amonio cuaternario de 5ª generación |  | Preparar la solución con 4 ml de desinfectante por cada litro de agua. |  | Dejar actuar 10 minutos y enjuagar |  |  |
| *Hipoclorito de sodio al 5,25% |  | 100 ppm. Preparar la solución con 2 ml de hipoclorito por cada litro de agua |  | Dejar actuar 5 minutos y enjuagar |  |  |
| ACCIONES PRELIMINARES - Verificar que el equipo se encuentre desconectado. - Portar los elementos de protección personal (monogafas, guantes, tapabocas y delantal). - Preparar la solución detergente. - Alistar agua caliente a una temperatura inferior a los 60 ºC |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Limpieza externa: - Retirar la mugre visible de los paneles exteriores con la ayuda de un paño humedecido en la solución detergente. - Retirar el jabón con el paño limpio hasta que la superficie quede completamente limpia. Limpieza profunda: - Retirar los residuos grandes de alimentos de toda la superficie del equipo. - Retirar los residuos de la masa con ayuda de la espátula. - Aplicar con un paño el desengrasante y restregar hasta eliminar las capas gruesas de grasa. - Retirar el desengrasante de toda la superficie del equipo y sus partes con la ayuda de un paño húmedo. - Aplicar la solución detergente con el paño humedecido. - Frotar hasta eliminar la mugre adherida a la superficie del equipo y sus partes. - Retirar la solución detergente completamente con un paño limpio. - Asegurar la limpieza de los paneles exteriores con un paño húmedo y secar enseguida. - Asegurar la limpieza de los raspadores y el vaciado de los cajones que recogen las migas. - Asegurar la limpieza del exterior del teclado de mando. |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN - Preparar la solución desinfectante - Esparcir la solución uniformemente sobre toda la superficie con el paño previamente humedecido en la solución desinfectante - Dejar actuar la solución durante 5 minutos - Retirar con el paño humedecido con agua potable, hasta eliminar la solución desinfectante. - Secar. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES - Para evitar que la mugre se adhiera a la superficie, el equipo debe limpiarse tan pronto haya finalizado su uso. - Los equipos en desuso deben ser retirados de la instalación para evitar el albergue de plagas. - Revisar el manual de funcionamiento de los equipos para utilizarlos correctamente. - Se recomienda realizar el mantenimiento preventivo de los equipos. - Se recomienda completar la actividad de limpieza y desinfección con el secado, para evitar la humedad residual que puede genera un riesgo biológico por la proliferación de microorganismos e infestación por plagas. - Dejar el paño higienizado después de su uso. - No usar chorros de agua o máquinas de lavado de alta presión - Diligenciar el formato de registro codificado como PS-LYD-R01. |  |  |  |  |  |  |

|  | #### PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS (DIVISORA BOLEADORA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emisión: 30-01-2021 |  | Código: POE-LYD09 Versión: 1 |  |  |  |
| OBJETIVO Eliminar la mugre y población microbiana presente en el equipo, mediante el procedimiento aquí descrito, para evitar la contaminación de los alimentos elaborados en la panadería ArtesaPan. |  |  |  |  |  |  |
| FRECUENCIA Diariamente: El procedimiento de limpieza externa e interna del equipo se realizará antes y después de cada uso. El procedimiento de limpieza y desinfección de todas las partes del equipo, se realizará al terminar la jornada. Semanalmente: Para evitar la resistencia microbiológica, realizar dosis de choque* con hipoclorito de sodio, una vez a la semana. |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE Manipuladores de alimentos |  |  |  |  |  |  |
| IMPLEMENTOS Agua potable, cepillo, desengrasante, detergente líquido, desinfectante y paños reutilizables. |  |  |  |  |  |  |
| Productos Químicos |  | Dosificación |  | Tiempo de acción |  |  |
| Desengrasante |  | Preparar 40 ml por cada litro agua. Aplicar generosamente. |  | Aplicar el producto directamente sobre la superficie, dejar actuar por 5 minutos. |  |  |
| Detergente industrial |  | Preparar la solución con 30 a 50 ml de detergente por cada litro de agua. |  | Tiempo necesario para llevar a cabo el fregado de la superficie y remover la mugre completamente. |  |  |
| Amonio cuaternario de 5ª generación |  | Preparar la solución con 4 ml de desinfectante por cada litro de agua. |  | Dejar actuar 10 minutos y enjuagar |  |  |
| *Hipoclorito de sodio al 5,25% |  | 100 ppm. Preparar la solución con 2 ml de hipoclorito por cada litro de agua |  | Dejar actuar 5 minutos y enjuagar |  |  |
| ACCIONES PRELIMINARES - Verificar que el equipo se encuentre desconectado. - Portar los elementos de protección personal (monogafas, guantes, tapabocas y delantal). - Preparar la solución detergente. |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA - Retirar las placas de redondeo. - Retire los residuos grandes de alimentos. - Retirar los residuos de la masa con ayuda de la espátula. - Aplicar con un paño, el desengrasante y restregar hasta eliminar las capas gruesas de grasa que se pueden encontrar sobre la superficie a limpiar. - Quitar el anillo de contención para limpiar el cabezal y los cuchillos. - Los restos de pan que queden dentro de la divisora se deben retirar con un cepillo o con una sopladora. - Frotar con el paño humedecido toda la superficie del equipo y sus partes. - Enjuagar el paño - Aplicar la solución detergente con el paño limpio. - Restregar fuertemente para eliminar la mugre adherida a la superficie del equipo y sus partes. - Retirar el jabón con el paño hasta que la superficie quede completamente limpia. |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN - Preparar la solución desinfectante - Esparcir la solución uniformemente sobre toda la superficie con el paño previamente humedecido en la solución desinfectante - Dejar actuar la solución durante 5 minutos - Retirar con el paño humedecido con agua potable, hasta eliminar la solución desinfectante. - Secar. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES - Para evitar que la mugre se adhiera a la superficie, el equipo debe limpiarse tan pronto haya finalizado su uso. - Los equipos en desuso deben ser retirados de la instalación para evitar el albergue de plagas. - Revisar el manual de funcionamiento de los equipos para utilizarlos correctamente. - Se recomienda realizar el mantenimiento preventivo de los equipos. - Se recomienda completar la actividad de limpieza y desinfección con el secado, para evitar la humedad residual que puede genera un riesgo biológico por la proliferación de microorganismos e infestación por plagas. - Higienizar el paño después de su uso. - No usar chorros de agua o máquinas de lavado de alta presión. - Diligenciar el formato de registro codificado como PS-LYD-R01. |  |  |  |  |  |  |

|  | #### PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS (CÁMARA DE FERMENTACIÓN) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emisión: 30-01-2021 |  | Código: POE-LYD010 Versión: 1 |  |  |  |
| OBJETIVO Eliminar la mugre y población microbiana presente en el equipo, mediante el procedimiento aquí descrito, para evitar la contaminación de los alimentos elaborados en el establecimiento ArtesaPan. |  |  |  |  |  |  |
| FRECUENCIA Diariamente: El procedimiento de limpieza del equipo se realizará antes de iniciar las actividades y al finalizarlas. El procedimiento de desinfección se llevara a cabo una vez por semana. El procedimiento de desinfección de las partes internas desmontables (bandejas) se realizará según lo especificado en el POE-LYD03 Procedimiento de limpieza y desinfección de utensilios, recipientes plásticos y canastillas. |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE Manipuladores de alimentos |  |  |  |  |  |  |
| IMPLEMENTOS Agua potable, detergente líquido, desinfectante y paños reutilizables. |  |  |  |  |  |  |
| Productos Químicos |  | Dosificación |  | Tiempo de acción |  |  |
| Detergente industrial |  | Preparar la solución con 30 a 50 ml de detergente por cada litro de agua. |  | Tiempo necesario para llevar a cabo el fregado de la superficie y remover la mugre completamente. |  |  |
| Amonio cuaternario de 5ª generación |  | Preparar la solución con 4 ml de desinfectante por cada litro de agua. |  | Dejar actuar 10 minutos y enjuagar |  |  |
| ACCIONES PRELIMINARES - Verificar que el equipo se encuentre desconectado. - Portar los elementos de protección personal (monogafas, guantes, tapabocas y delantal). - Preparar la solución detergente. - Retirar las bandejas e higienizar según POE-LYD03 Procedimiento de limpieza y desinfección de utensilios, recipientes plásticos y canastillas. |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA - Limpiar el exterior diariamente con un paño limpio y húmedo. - Retirar los residuos grandes de alimentos de toda la superficie interna del equipo. - Humedecer un paño con la solución detergente. - Frotar con el paño humedecido toda la superficie del equipo hasta retirar la mugre adherida. - Retirar el detergente con el paño limpio hasta eliminarlo completamente. |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN - Preparar la solución desinfectante - Esparcir la solución uniformemente sobre toda la superficie con el paño previamente humedecido en la solución desinfectante - Dejar actuar la solución durante 5 minutos - Retirar con el paño humedecido con agua potable, hasta eliminar la solución desinfectante. - Secar. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES - Revisar el manual de funcionamiento del equipo para utilizarlo correctamente. - Se recomienda realizar el mantenimiento preventivo del equipo. - Se recomienda completar la actividad de limpieza con el secado, para evitar la humedad residual que puede generar un riesgo biológico por la proliferación de microorganismos e infestación por plagas. - Higienizar el paño después de su uso. - Se recomienda tener cuidado al limpiar alrededor de las partes delicadas del interior, como son las sondas y sensores. - No usar limpiadores que contengan arena, materiales abrasivos, cloro, químicos agresivos o limpiadores clorados. - No usar esponjas de de acero en las superficies de acero inoxidable, ni limpiar la cámara con chorro de manguera, chorro de vapor o con lavado de alta presión. - Diligenciar el formato de registro codificado como PS-LYD-R01. |  |  |  |  |  |  |

|  | #### PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS (DIVISORA CUADRADA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emisión: 30-01-2021 |  | Código: POE-LYD011 Versión: 1 |  |  |  |
| OBJETIVO Eliminar la mugre y población microbiana presente en el equipo, mediante el procedimiento aquí descrito, para evitar la contaminación de los alimentos elaborados en el establecimiento ArtesaPan. |  |  |  |  |  |  |
| FRECUENCIA Diariamente: El procedimiento de limpieza externa e interna del equipo se realizará antes y después de cada uso. Semanalmente: Realizar la desinfección una vez por semana y para evitar la resistencia microbiológica, realizar dosis de choque* con hipoclorito de sodio, una vez al mes. |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE Manipuladores de alimentos |  |  |  |  |  |  |
| IMPLEMENTOS Agua potable, detergente líquido y paños reutilizables. |  |  |  |  |  |  |
| Productos Químicos |  | Dosificación |  | Tiempo de acción |  |  |
| Detergente industrial |  | Preparar la solución con 30 a 50 ml de detergente por cada litro de agua. |  | Tiempo necesario para llevar a cabo el fregado de la superficie y remover la mugre completamente. |  |  |
| Amonio cuaternario de 5ª generación |  | Preparar la solución con 4 ml de desinfectante por cada litro de agua. |  | Dejar actuar 10 minutos y enjuagar |  |  |
| ACCIONES PRELIMINARES - Verificar que el equipo se encuentre desconectado. - Portar los elementos de protección personal (monogafas, guantes, tapabocas y delantal). - Preparar la solución detergente. |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA - Limpiar el exterior con un paño limpio y húmedo. - Retirar los residuos grandes de alimentos de toda la superficie externa e interna del equipo. - Humedecer un paño con la solución detergente. - Frotar vigorosamente toda la superficie del equipo hasta retirar la mugre adherida. - Retirar el detergente con el paño limpio hasta eliminarlo completamente. |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN - Preparar la solución desinfectante - Esparcir la solución uniformemente sobre toda la superficie con el paño previamente humedecido en la solución desinfectante - Dejar actuar la solución durante 5 minutos - Retirar con el paño limpio y humedecido hasta eliminar la solución desinfectante. - Secar. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES - Revisar el manual de funcionamiento del equipo para utilizarlo correctamente. - Se recomienda realizar el mantenimiento preventivo del equipo. - Se recomienda completar la actividad de limpieza con el secado, para evitar la humedad residual que puede generar un riesgo biológico por la proliferación de microorganismos e infestación por plagas. - Higienizar el paño después de su uso. - No usar limpiadores que contengan arena o materiales abrasivos. - No usar esponjas de acero en las superficies de acero inoxidable, ni limpiar con chorro de manguera, chorro de vapor o con lavado de alta presión. - Diligenciar el formato de registro codificado como PS-LYD-R01. |  |  |  |  |  |  |
|  | #### PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS (ARMADORA FORMADORA DE CROISSANT) |  |  |  |  |  |
|  | Emisión: 30-01-2021 |  | Código: POE-LYD012 Versión: 1 |  |  |  |
| OBJETIVO Eliminar la mugre y población microbiana presente en el equipo, mediante el procedimiento aquí descrito, para evitar la contaminación de los alimentos elaborados en el establecimiento ArtesaPan. |  |  |  |  |  |  |
| FRECUENCIA Diariamente: El procedimiento de limpieza del equipo se realizará antes y después de cada uso. Semanalmente: Realizar el procedimiento de limpieza de la banda transportadora. Semestralmente: Se recomienda limpiar el interior de la máquina, con la ayuda del técnico especializado. |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE Manipuladores de alimentos |  |  |  |  |  |  |
| IMPLEMENTOS Agua potable, detergente líquido, desinfectante y paños reutilizables. |  |  |  |  |  |  |
| Productos Químicos |  | Dosificación |  | Tiempo de acción |  |  |
| Detergente industrial |  | Preparar la solución con 30 a 50 ml de detergente por cada litro de agua. |  | Tiempo necesario para llevar a cabo el fregado de la superficie y remover la mugre completamente. |  |  |
| ACCIONES PRELIMINARES - Verificar que el equipo se encuentre desconectado. - Portar los elementos de protección personal (monogafas, guantes, tapabocas y delantal). - Preparar la solución detergente. |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA - Limpiar el exterior con un paño limpio y húmedo hasta retirar la suciedad de la superficie. - Retirar los raspadores de sus soportes y limpiarlos con un paño húmedo o lavar en el lavaplatos. - Retirar los cilindros calibradores o carretes y limpiar con un paño húmedo. - Limpiar con un cepillo la parte superior de las cintas transportadoras, según la frecuencia recomendada. Si se observan manchas en la cinta, usar la solución detergente, impregnando el cepillo y frotar suavemente. - Retirar el detergente con el paño limpio hasta eliminarlo completamente. |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN No se realiza el procedimiento de desinfección debido al material del equipo. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES - Revisar el manual de funcionamiento del equipo para utilizarlo correctamente. - Se recomienda realizar el mantenimiento preventivo del equipo. - Higienizar el paño después de su uso. - No usar limpiadores que contengan arena o materiales abrasivos. - No usar esponjas de acero en las superficies de acero inoxidable, ni limpiar con chorro de manguera, chorro de vapor o con lavado de alta presión. - Diligenciar el formato de registro codificado como PS-LYD-R01. |  |  |  |  |  |  |

|  | #### PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN #### DE BASCULA Y GRAMERAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emisión: 20-04-2026 |  | Código: POE-LYD13 Versión: 1 |  |  |  |
| OBJETIVO Eliminar la mugre y población microbiana presente en el equipo, mediante el procedimiento aquí descrito, para evitar la contaminación de los alimentos elaborados en el establecimiento. |  |  |  |  |  |  |
| FRECUENCIA Procedimiento de limpieza y desinfección antes y después de su uso y especialmente al manipular materias primas crudas. Para evitar la resistencia microbiológica, realizar dosis de choque* con amonio cuaternario una vez por semana sobre todos los utensilios indicados. |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE Manipuladores de alimentos |  |  |  |  |  |  |
| IMPLEMENTOS Agua potable, esponjas, cepillo, detergente líquido multiusos, desinfectante y toallas de papel absorbentes y reutilizables |  |  |  |  |  |  |
| Productos Químicos |  | Dosificación |  | Tiempo de acción |  |  |
| Detergente industrial |  | Preparar solución con 30 ml de detergente por cada litro de agua. |  | Tiempo necesario para llevar a cabo el fregado de los utensilios y remover la mugre completamente. |  |  |
| *Hipoclorito de sodio al 5,25% |  | 100 ppm. (Preparar la solución desinfectante con 2 ml de hipoclorito de sodio por cada litro de agua) |  | Dejar actuar 5 minutos y enjuagar |  |  |
| Amonio cuaternario de 5ª generación |  | Preparar la solución con 5 ml del desinfectante por cada litro de agua. |  | Dejar actuar 10 minutos y enjuagar |  |  |
| ACCIONES PRELIMINARES - Portar los elementos de protección personal (guantes, tapabocas y delantal). - Verificar que el equipo se encuentre desconectado. - Proteger con un plástico, los elementos eléctricos o electrónicos. |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA - Retirar la bandeja - Humedecer con abundante agua. - Aplicar detergente y restregar - Enjuagar con abundante agua hasta que desaparezca la espuma. |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN - Preparar la solución desinfectante - Esparcir la solución uniformemente sobre toda la superficie con atomizador o por inmersión. - Dejar actuar la solución durante 5 minutos - Enjuagar con agua potable. - Escurrir y secar. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES - Para evitar que la mugre se adhiera a la superficie, el equipo debe limpiarse tan pronto haya finalizado su uso. - Los equipos en desuso deben ser retirados de la instalación para evitar el albergue de plagas. - Revisar el manual de funcionamiento del equipo para utilizarlos correctamente. - Se recomienda completar la actividad de limpieza y desinfección con el secado. - Dejar el paño higienizado después de su uso. - Diligenciar el formato de registro codificado como PS-LYD-R01. |  |  |  |  |  |  |

|  | #### PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES (PAREDES, PISOS, TECHOS, PUERTAS, EXTRACTORES, PERSIANAS Y VENTANALES) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emisión: 30-01-2021 |  | Código: POE-LYD014 Versión: 1 |  |  |  |
| OBJETIVO Eliminar la mugre y población microbiana presente en las instalaciones, específicamente en pisos, paredes, puertas, techos y ventanas del establecimiento. |  |  |  |  |  |  |
| FRECUENCIA De acuerdo a la superficie de cada área, la frecuencia de los procedimientos de limpieza y desinfección, se detalla a continuación: |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE ÁREA; PISOS; PAREDES; PUERTAS; TECHOS; VENTANAL; PERSIANAS; EXTRACTOR. Recepción; Diaria; Mensual; Quincenal; Trimestral. Vestier; Diaria; Semanal; Semanal; Trimestral. Empacado; Diaria; Semanal; Trimestral; Semanal; Trimestral; Mensual. Proceso; Diaria; Semanal; Trimestral; Trimestral; Trimestral; Mensual. Cocina; Diaria; Semanal; Trimestral. Almacenamiento; Diaria; Mensual; Mensual; Trimestral. Aseo; Diaria; Diaria; Trimestral. Baño; Diaria; Diaria; Semanal; Mensual. Atención al cliente; Diaria. De acuerdo a la superficie de cada área, la frecuencia de los procedimientos para la aplicación de la dosis de choque, se detalla a continuación: SUPERFICIE ÁREA; PISOS; PAREDES; PUERTAS; TECHOS; VENTANAL; PERSIANAS; EXTRACTOR. Recepción; Semanal; Trimestral; Trimestral; NA. Vestier; Semanal; Mensual; Mensual; NA. Empacado; Semanal; Mensual; NA; Semanal; NA; Trimestral. Proceso; Semanal; Mensual; NA; Trimestral; NA; Trimestral. Cocina; Semanal; Mensual; NA. Almacenamiento; Semanal; Trimestral; Trimestral; NA. Aseo; Semanal; Semanal; NA. Baño; Semanal; Semanal; Mensual; Trimestral. Atención al cliente; Semanal. NA : No aplica |
| RESPONSABLE Manipuladores de alimentos |  |  |  |  |  |  |
| IMPLEMENTOS Agua potable, detergente, desinfectante, escoba, recogedor, cepillo, cepillo para techos, trapero, esponja y bomba de aspersión, baldes o manguera y papel absorbente reutilizable |  |  |  |  |  |  |
| Productos Químicos |  | Dosificación |  | Tiempo de acción |  |  |
| Detergente industrial |  | Preparar la solución detergente con 30 a 50 ml de detergente por cada litro de agua. |  | Tiempo necesario para llevar a cabo el fregado de la superficie y remover la mugre completamente. |  |  |
| Hipoclorito de sodio al 5,25% |  | 300 ppm. Preparar la solución con 6 ml de hipoclorito por cada litro de agua |  | Dejar actuar 5 minutos y enjuagar |  |  |
| *Amonio cuaternario de 5ª generación |  | Preparar la solución con 5 ml del desinfectante por cada litro de agua. |  | Dejar actuar 10 minutos y enjuagar |  |  |
| ACCIONES PRELIMINARES - Portar los elementos de protección personal (monogafas, guantes, tapabocas y delantal). - Preparar la solución detergente. - Asegurar equipos, utensilios y redes eléctricas. - Retirar los objetos que se encuentren sobre las superficies a tratar. - Mover los equipos, elementos y mobiliarios para acceder a todos los espacios. |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA - Retire toda suciedad como polvo, tierra y telarañas de todas las superficies y otros residuos con la ayuda de escoba y recogedor - Humedecer toda la superficie con bomba de aspersión, manguera, baldes o trapero según la superficie a tratar. - Aplicar la solución detergente utilizando paño, esponja, cepillo o trapero. - Restregar fuertemente de arriba hacia abajo, cuando la superficie sea vertical y de adentro hacia afuera cuando la superficie sea horizontal para eliminar la mugre adherida a la superficie - Retirar la solución detergente con la ayuda de paños o traperos, según la superficie a tratar. |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN - Preparar la solución desinfectante. - Esparcir la solución uniformemente sobre toda la superficie. - Dejar actuar la solución durante 5 minutos. - Secar. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES - Se recomienda portar los implementos de bioseguridad hasta finalizar el procedimiento e higienizar correctamente las manos una vez este haya culminado. - Se recomienda completar la actividad de limpieza y desinfección con el secado, para evitar la humedad residual que puede genera un riesgo biológico por la proliferación de microorganismos e infestación por plagas. - Identificar los implementos de aseo. - Diligenciar el formato de registro codificado como POE-LYD-R01. |  |  |  |  |  |  |

|  | #### PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE #### IMPLEMENTOS DE ASEO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emisión: 30-01-2021 |  | Código: POE-LYD015 Versión: 1 |  |  |
| OBJETIVO Eliminar la mugre y población microbiana presente en los implementos de aseo (escobas, traperos recogedores, cepillos, paños y cestos de basura) del establecimiento ArtesaPan. |  |  |  |  |  |
| FRECUENCIA La limpieza de paños y traperos se realizará antes y después de la producción diaria y cada vez que sea necesario por derrames que impliquen un riesgo de contaminación. La limpieza de escobas, recogedores y cepillos se llevará a cabo diariamente. La limpieza y desinfección de los cestos de basura se realizará después de cada vertimiento. La desinfección de paños y traperos se realizará diariamente. La desinfección de escobas, recogedores y cepillos, se realizara una vez por semana. |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE Manipuladores de alimentos |  |  |  |  |  |
| IMPLEMENTOS Agua potable, detergente y desinfectante. |  |  |  |  |  |
| Productos químicos |  | Dosificación |  | Tiempo de acción |  |
| Detergente industrial |  | Preparar la solución detergente con 30 a 50 ml de detergente por cada litro de agua. |  | Tiempo necesario para llevar a cabo el fregado de la superficie y remover la mugre completamente. |  |
| Hipoclorito de sodio al 5,25% |  | 300 ppm. Preparar la solución con 6 ml de hipoclorito por cada litro de agua |  | Dejar actuar 5 minutos y enjuagar |  |
| ACCIONES PRELIMINARES - Portar los elementos de protección personal (monogafas, guantes, tapabocas y delantal). - Preparar la solución detergente. |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA - Retirar manualmente toda la mugre de mayor tamaño adherida al implemento de aseo. - Humedecer toda la superficie por inmersión o a chorro directo. - Aplicar la solución detergente. - Restregar fuertemente. - Enjuagar hasta retirar completamente el detergente. |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN - Preparar la solución desinfectante. - Esparcir la solución uniformemente sobre toda la superficie. - Dejar actuar la solución durante 5 minutos. - Enjuagar y escurrir. |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES - Realizar rotación de desinfectante (hipoclorito de sodio) con amonio cuaternario, para evitar la resistencia de los microorganismos. - Los implementos utilizados para realizar el aseo deben estar identificados por área con el objetivo de impedir la contaminación cruzada. - Se recomienda cambiar periódicamente los implementos de aseo según el grado deterioro. - Diligenciar el formato de registro codificado como POE-LYD-R01. |  |  |  |  |  |

|  | #### PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emisión: 30-01-2021 |  | Código: POE-LYD016 Versión: 1 |  |  |  |
| OBJETIVO Eliminar la mugre y población microbiana presente en las superficies de las instalaciones sanitarias del establecimiento ArtesaPan. |  |  |  |  |  |  |
| FRECUENCIA Los procedimientos de limpieza y desinfección se llevarán a cabo diariamente al finalizar la jornada de trabajo, salvo que se presente riesgo de contaminación por un mal uso, lo cual implicara el procedimiento inmediato. La frecuencia para cada superficie se indica a continuación. Diaria; Diaria; Diaria; Diaria; Semanal; Mensual. Sanitario; Lavamanos; Pisos; Paredes; Puertas; Techos. Realizar la dosis de choque* con amonio cuaternario de 5ª generación una vez por semana. |  |
| RESPONSABLE Manipuladores de alimentos |  |  |  |  |  |  |
| IMPLEMENTOS Agua potable, detergente, desinfectante, escoba, recogedor, cepillo, trapero, esponja y bomba de aspersión, baldes o manguera y papel absorbente reutilizable. |  |  |  |  |  |  |
| Productos Químicos |  | Dosificación |  | Tiempo de Acción |  |  |
| Detergente industrial |  | Preparar la solución con 30 a 50 ml de detergente por cada litro de agua. |  | Tiempo necesario para remover completamente la mugre. |  |  |
| Hipoclorito de sodio al 5,25% |  | 400 ppm. Preparar la solución con 8 ml de hipoclorito de sodio por cada litro de agua. |  | Dejar actuar 5 minutos . |  |  |
| * Amonio cuaternario de 5ª generación |  | Preparar la solución con 5 ml de desinfectante por cada litro de agua. |  | Dejar actuar 10 minutos y enjuagar. |  |  |
| ACCIONES PRELIMINARES - Retirar la papelera y artículos del baño - Portar los elementos de protección personal (monogafas, guantes, tapabocas y delantal). - Preparar la solución detergente. |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA - Retirar manualmente toda la mugre de mayor tamaño, - Humedecer toda la superficie. - Aplicar la solución detergente en pisos, techos, paredes, sanitario y lavamanos. - Restregar fuertemente. - Enjuagar hasta retirar completamente el detergente. |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN - Preparar la solución desinfectante. - Esparcir la solución uniformemente sobre toda la superficie. - Dejar actuar la solución durante 5 minutos. - Enjuagar y escurrir. |  |  |  |  |  |  |

OBSERVACIONES - Realizar rotación del desinfectante con amonio cuaternario. - Tener en cuenta la frecuencia de limpieza y desinfección para pisos, paredes, puertas y techos establecida en el procedimiento POE-LYD012 - Los implementos utilizados para realizar el aseo deben ser de uso exclusivo para esta área. - La instalación sanitaria debe estar provista de todos los elementos necesarios como papel higiénico, jabón líquido, agua y toallas de papel desechables. - La cesta de papeles debe tener bolsa plástica y tapa. - Diligenciar el formato de registro codificado como POE-LYD-R01.

|  | #### PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL VESTIER |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emisión: 30-01-2021 |  | Código: POE-LYD017 Versión: 1 |  |  |
| OBJETIVO Eliminar la mugre y población microbiana presente en las superficies del vestidor del establecimiento ArtesaPan. |  |  |  |  |  |
| FRECUENCIA Realizar una limpieza general diariamente y un proceso de higienización completo (limpieza y desinfección) una vez por semana. Realizar dosis de choque* con amonio cuaternario de 5ª generación una vez al mes. |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE Manipuladores de alimentos |  |  |  |  |  |
| IMPLEMENTOS Agua potable, detergente, desinfectante, escoba, recogedor, cepillo, trapero, esponja y bomba de aspersión, baldes y papel absorbente reutilizable. |  |  |  |  |  |
| Productos Químicos |  | Dosificación |  | Tiempo de Acción |  |
| Detergente industrial |  | Preparar la solución detergente con 30 a 50 ml de detergente por cada litro de agua. |  | Tiempo necesario para llevar a cabo el fregado de la superficie y remover la mugre completamente. |  |
| Hipoclorito de sodio al 5,25% |  | 300 ppm. Preparar la solución con 6 ml de hipoclorito de sodio por cada litro de agua |  | Dejar actuar 5 minutos |  |
| * Amonio cuaternario de 5ª generación. |  | Preparar la solución con 5 ml de desinfectante por cada litro de agua. |  | Dejar actuar 10 minutos y enjuagar |  |
| ACCIONES PRELIMINARES - Retirar todos los objetos que se encuentren en la superficie. - Portar los elementos de protección personal (monogafas, guantes, tapabocas y delantal). - Preparar la solución detergente. |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA - Retirar toda la mugre de mayor tamaño (vaciar contenedores y barrer) - Humedecer toda la superficie (sanitario, pisos, paredes y lavamanos). - Aplicar la solución detergente en pisos, paredes, sanitario y lavamanos. - Restregar fuertemente. - Enjuagar hasta retirar completamente el detergente. |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN - Preparar la solución desinfectante. - Esparcir la solución uniformemente sobre todas las superficies (sanitario, pisos, paredes y lavamanos). - Dejar actuar la solución durante 5 minutos. - Secar. |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES - Realizar rotación de desinfectante (hipoclorito de sodio) con amonio cuaternario, para evitar la resistencia de los microorganismos. - No se debe almacenar ningún tipo de alimento en esta área. - Guardar en esta zona artículos personales como accesorios, celular y ropa de calle. - Diligenciar el formato de registro codificado como POE-LYD-R01. |  |  |  |  |  |

FRECUENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE L Y D DE LAS ZONAS DEL ESTABLECIMIENTO

| AREA | SUPERFICIES | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- |
| Servicio 1 y 2 | Mesas de consumo y sillas | Diariamente |
|  | Pisos | Diariamente |
|  | Paredes, puertas y ventanas | Semanalmente |
|  | Techos | Mensualmente |
| Recepción | Mesas de trabajo y estantería | Diariamente |
|  | Pisos | Diariamente |
|  | Paredes | Semanalmente |
| Vestier-lockers | Paredes y puertas | Semanalmente |
|  | Pisos | Diariamente |
| Despacho | Mesas de trabajo y estantería | Diariamente |
|  | Horno industrial | Antes y después del uso |
|  | Congelador | Quincenalmente |
|  | Batidora | Antes y después del uso |
|  | Piso | Diariamente |
| Lavado | Mesas de trabajo y estantería | Diariamente |
|  | Licuadora y exprimidor | Antes y después del uso |
|  | Utensilios | Antes y después del uso |
|  | Pisos | Diariamente |
|  | Paredes y puertas | Semanalmente |
|  | Techos | Mensualmente |
| Cocina fría | Nevera | Quincenalmente |
|  | Mesas de trabajo y estantería | Diariamente |
|  | Utensilios | Antes y después del uso |
|  | Pisos | Diariamente |
|  | Paredes | Semanalmente |
|  | Techos | Mensualmente |
| Cocina caliente | Estufa, freidora, plancha y campana extractora | Después del uso |
|  | Mesas de trabajo y estantería | Diariamente |
|  | Utensilios | Antes y después del uso |
|  | Pisos | Diariamente |
|  | Paredes | Semanalmente |
|  | Techos | Mensualmente |
| Almacenamiento | Estantería | Quincenalmente |
|  | Pisos | Diariamente |
|  | Paredes | Semanalmente |
|  | Techo | Mensualmente |
| Aseo | Implementos de aseo (limpiones y traperos) | Antes y después de uso |
|  | Implementos de aseo (escobas, recogedores, cepillos) | Dos veces por semana |
|  | Recipientes de basura | Después del vertimiento |
|  | Pisos | Diariamente |
|  | Paredes | Semanalmente |
|  | Techos | Mensualmente |
| Baño-Lavadero | Sanitario | Diariamente |
|  | Pisos | Diariamente |
|  | Paredes y puertas | Semanalmente |
|  | Techos | Mensualmente |

10. RECOMENDACIONES EN CASO DE INTOXICACIÓN HUMANA CON SUSTANCIAS QUÍMICAS

Código: GCPRLD01

De acuerdo a lo estipulado en el protocolo de intoxicaciones por consumo de sustancias químicas del Ministerio de salud y protección social, todo caso de intoxicación por sustancias químicas debe recibir manejo médico de manera inmediata por las instituciones prestadoras de servicios de salud de acuerdo a las Guías de Manejo de Urgencias Toxicológicas del Ministerio de Salud y Protección Social o solicitando la respectiva asesoría a la línea toxicológica nacional 018000916012, en Bogotá 2886012 en caso de ser necesario, en el marco del Modelo Integral de Atención en Salud.

Según las entidades promotoras de salud, se consideran las siguientes recomendaciones en caso de presentarse intoxicaciones por ingestión o inhalación con productos químicos:

- Examinar y vigilar las vías respiratorias, la respiración y el pulso de la persona.

- Iniciar respiración artificial y resucitación cardio pulmonar de ser necesario.

- Tratar de constatar que la persona ciertamente se haya intoxicado. Puede ser difícil determinarlo. Algunas señales son aliento con olor a químicos, quemaduras alrededor de la boca, dificultad para respirar, vómitos u olores inusuales en la persona. Si es posible, identificar el tóxico.

- No provocar el vómito, a menos que así lo indique el Centro de toxicología o un profesional de la salud. En caso de presentarse, despejar las vías respiratorias y envolver un pedazo de tela los dedos de la mano antes de limpiar la boca.

- Mantener en una posición cómoda soportada sobre su lado izquierdo mientras espera la ayuda médica.

- Si el tóxico ha salpicado la ropa, deberá quitarla y lavar la piel con agua.

Para intoxicación por inhalación:

- Pedir ayuda médica de emergencia. Nunca intentar rescatar a una persona sin antes notificar a otros. Si es seguro hacerlo, rescatar a la persona del peligro de gases, vapores o humo. Abrir las ventanas y las puertas para eliminar los vapores.

- Humedecer un paño o tela y ponerlo sobre la nariz y la boca.

- No encender fósforos ni utilizar encendedores pues algunos gases pueden hacer combustión.

- Luego de rescatar a la persona del peligro, examinar y vigilar sus vías respiratorias, la respiración y el pulso. Si es necesario, comenzar la respiración artificial y reanimación cardio pulmonar.

- No inducir el vómito a menos que así lo indique el personal del Centro de Toxicología o un médico. Esto, debido a que un tóxico fuerte que produzca quemaduras en la garganta al entrar también hará daño al devolverse.

- Si la persona vomita, despejar sus vías respiratorias. Envolver un pedazo de tela alrededor de los dedos antes de limpiar la boca.

- Aún si se siente en buen estado, conseguir ayuda médica.

- No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

No intentar neutralizar el tóxico con jugo de limón, vinagre ni cualquier otra sustancia, a menos que así lo indique el personal del Centro de Toxicología o un médico.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS POR CONTACTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Conservar la identificación de la sustancia química y leer atentamente la etiqueta antes del uso.

- No manipular el producto sin haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

- No mezclar nunca con otros productos.

- Evitar el contacto con ojos, piel y ropa.

- Conservar siempre en su envase original.

- Mantener los cierres de seguridad originales, estos deben permanecer bien cerrados para evitar en todo momento que los productos puedan derramarse.

- Almacenar separados de otros productos químicos peligrosos con los que puede reaccionar.

- Almacenar siempre separados de alimentos y bebidas.

- Mantener alejados de fuentes de calor y humedad.

- Proteger de la luz del sol.

- Utilizar la indumentaria adecuada durante el uso de cada producto. (Guantes, gafas protectoras, mascarilla…)

- No comer, beber ni fumar durante su manipulación y aplicación.

- Respetar los usos y modo de aplicación establecidos, así como la fecha de caducidad.

- Eliminar correctamente el envase y los restos de producto contaminado o caducado. Evitar su liberación al medio ambiente.

- En caso de sentirse mal durante el uso o notar algún tipo de reacción desagradable detener la manipulación y/o aplicación. Si necesita asistencia médica, tenga a mano el envase o la etiqueta original del producto.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

### Formato para el control de procedimiento de limpieza y desinfección

ANEXOS